- 华为交换机配置命令大全

6.2 配置文件管理
6.2.1 配置文件内容及格式
配置文件为一文本文件，其格式如下：

l         以命令格式保存。

l         为了节省空间，只保存非缺省的常数。

l         命令的组织以命令模式为基本框架，同一命令模式的命令组织在一起，形成一节，节与节之间通常用空行或注释行隔开（以#开始的为注释行）。

l         以end为结束。

6.2.2 显示当前配置和起始配置
S2000B系列以太网交换机上电时，从Flash Memory（闪速存储器）中读取配置文件进行以太网交换机的初始化工作，因此将Flash Memory中的配置文件称为起始配置。如果Flash Memory中没有配置文件，以太网交换机则使用缺省参数进行初始化。与起始配置相对应，S2000B系列运行过程中正在生效的配置称为当前配置。

在所有视图下执行display命令可以显示当前配置和起始配置的相关信息。

                                                                                                                表6-5 显示S2000B系列配置

操作
命令

显示起始配置
display saved-configuration

显示当前配置
display current-configuration




需要注意的是，如果以太网交换机上电之后工作不正常，可以执行display saved-configuration命令查看交换机的启动配置，以定位问题所在。

当用户完成一组配置后，需要验证配置是否正确时，可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些参数，虽然用户已经配置，但如果这些参数所在的功能没有生效，则不予显示。对于某些正在生效的配置参数，如果与缺省工作参数相同，也不显示。

& 说明：

配置文件的显示格式与保存格式相同。



例：显示Flash Memory中以太网交换机的配置文件。

display saved-configuration

#

sysname Quidway

#

hgmp enable

#

qos 10

#

user-interface aux

speed 9600

#

vlan 1

#

vlan 2047

#

interface Ethernet0/1

duplex full

speed 10

undo priority

#

interface Ethernet0/2

undo priority

#

interface Ethernet0/3

undo priority

#

---- More ----

例：显示以太网交换机当前生效的配置参数。

display current-configuration

#

sysname Quidway

#

hgmp enable

#

qos 10

#

user-interface aux

speed 9600

#

vlan 1

#

vlan 2047

#

interface Ethernet0/1

duplex full

speed 10

undo priority

#

interface Ethernet0/2

undo priority

#

interface Ethernet0/3

undo priority

#

---- More ----

6.2.3 修改和保存当前配置
为了使当前配置能够做为S2000B系列以太网交换机下次上电启动时的起始配置，需要使用以下命令保存当前配置到Flash Memory中。

请在用户视图下进行下列配置。

                                                                                                                        表6-6 保存当前配置

操作
命令

保存当前配置
save




当完成一组配置并且已经达到预定功能时，建议用户将当前配置文件保存到Flash Memory中。

例：保存当前配置文件到Flash Memory中。

save

This will save the configuration in the flash memory.

The switch configurations will be written to flash.

Are you sure?[Y/N]y

Now saving current configuration to flash memory.

Please wait for a while...



Save current configuration to flash memory successfully.

6.2.4 擦除Flash Memory中配置文件
使用以下命令可以擦除S2000B系列以太网交换机Flash Memory中的配置文件。

通常情况下S2000B系列以太网交换机的配置信息是由HGMP Server端进行设置。如果配置文件被擦除后没有取得HGMP Server端的配置信息，则S2000B系列下次上电启动时，将采用缺省的配置参数进行初始化。

请在用户视图下进行下列配置。

                                                                                                          表6-7 擦除Flash Memory中配置文件

操作
命令

擦除Flash Memory中配置文件
reset saved-configuration




请慎重执行该命令，最好在技术支持人员指导下使用。

一般在以下几种情况使用：

l         以太网交换机软件升级之后，Flash Memory中配置文件可能与新版本软件不匹配，这时可以用reset saved-configuration命令擦除旧的配置文件。

l         将一台已经使用过的以太网交换机用于新的应用环境，原有的配置文件不能适应新环境的需求，需要对以太网交换机重新配置，这时可以擦除原配置文件后，恢复出厂配置重新配置。

l         当Flash Memory中的配置文件遭到破坏，如加载了错误的配置文件。

例：擦除Flash Memory中以太网交换机配置文件。

reset saved-configuration

This will erase the configuration in the flash memory.

The switch configurations will be erased to reconfigure.

Are you sure?[Y/N] y（进行确认）

Now erasing the configuration in flash memory.

Please wait for a while...

Erase the configuration in flash memory successfully

6.3 设备管理
S2000B系列以太网交换机提供设备管理功能，包括：显示系统信息、显示当前版本及重新启动以太网交换机。

6.3.1 显示系统信息
当以太网交换机出现故障时，可以使用以下命令一次性地、尽可能全地收集当前设备的运行信息，以便迅速定位问题、解决问题。所收集的信息包括：版本信息、以太网端口信息、VLAN相关信息、当前配置信息、起始配置信息和MAC地址表信息等。此外，系统内存的使用情况也会清晰的显示出来（包括已经分配的内存和空闲的内存空间大小）。

请在所有视图下进行下列操作。

                                                                                                                        表6-8 显示系统信息

操作
命令

显示系统信息
display diagnostic-information




例：显示系统信息（因显示的内容很多，本例只截取了部分内容）。

display diagnostic-information

---------------display version---------------

Huawei Versatile Routing Platform Software

VRP (R) Software, Version 0.88, RELEASE 0006

Copyright (c) 2002-2003 HUAWEI TECH CO., LTD.



Quidway S2016B with ARM7 Processor

16M   bytes SDRAM

1024K bytes Flash Memory

Config Register points to FLASH



Hardware Version is REV.0

Bootrom Version is 101

[Subslot 0] 17 100BASET Hardware Version is REV.0



---------------display Hgmp---------------

Hgmp task is active

Switch not be registered



---------------display interface---------------

Ethernet0/1 is down

Hardware is Fast Ethernet, Hardware address is 00e0-fc00-0010

Full-duplex 10M 100_BASE_TX

Flow control is disable

The port belongs to these vlans:

  Vlan 1

It is a monitor observe port

It doesn't belong to a port-aggregation

0 packets output

  0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses

0 packets input

  0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses

0 CRC errors

0 oversize frames

6.3.2 显示系统版本
不同版本的软件提供不同的功能，可以使用以下命令查看S2000B系列以太网交换机的系统版本信息，从而知道当前软件支持的功能特性。

请在所有视图下进行下列操作。

                                                                                                                        表6-9 显示系统版本

操作
命令

显示系统版本
display version




例：显示系统版本信息。

display version

Huawei Versatile Routing Platform Software

VRP (R) Software, Version 0.88, RELEASE 0006

Copyright (c) 2002-2003 HUAWEI TECH CO., LTD.



Quidway S2016B with ARM7 Processor

16M   bytes SDRAM

1024K bytes Flash Memory

Config Register points to FLASH



Hardware Version is REV.0

Bootrom Version is 101

[Subslot 0] 17 100BASET Hardware Version is REV.0

6.3.3 复位交换机
当S2000B系列以太网交换机出现故障需要重新启动时，可以通过以下命令进行复位。

请在用户视图下进行下列配置。

                                                                                                                          表6-10 复位交换机

操作
命令

复位交换机
reboot




例：复位交换机。

reboot

This will reboot Switch. Continue? [Y/N]y

The system will reset, please waiting...

6.4 设置以太网交换机域名
可以使用以下命令修改S2000B系列以太网交换机的域名，以便更清楚的标识各设备。

请在系统视图下进行下列配置。

                                                                                                                表6-11 以太网交换机域名设置

操作
命令

设置以太网交换机域名
sysname sysname

恢复以太网交换机域名为缺省名
undo sysname




命令中的参数含义如下：

sysname：欲设置的域名，取值范围为1～30个字符。

需要注意的是，修改以太网交换机的域名将影响命令行提示符，如以太网交换机的域名为Quidway，则用户视图下的命令行提示符为。

缺省情况下，以太网交换机的域名为Quidway。

例：设置以太网交换机的域名为QuidwayS2008B。

[Quidway] sysname QuidwayS2008B

[QuidwayS2008B]